Meranie 17.7.2018

Meranie Enkodera

Úvod

Návrh:

Senzor  CNY70

Realizácia:

Typ senzora vyžaduje reflexny kontrast.

Výber reflexného povrchu

Reflexný povrch c. 1 :	CHROMOVY SPREJ

Reflexný povrch c. 2 :	PEVNY ALOBAL

Reflexný povrch c. 3 :	HLINIKOVA PASKA

Meranie

Výsledky merania

HLINIKOVA PASKA

Dobra odrazivosť

Dobra stabilita prechodových stavov (signál sa v správnom okamihu blíži k nule, čo je žiaduce)

PEVNY ALOBAL

Stabilita prechodových stavov (avšak svetlo sa odráža trochu aj od plastu čiže je malý rozdiel amplitúd, čo je problém pri spracovaní signálu)

Zla odrazivosť (kvôli potrebnej pridanej vzdialenosti senzora od reflexného povrchu)

CHROMOVY SPREJ

Dobra odrazivosť – amplituda až 3,6V

Veľký svetelný rozptyl pri prechode úrovňami mriežky (možno lebo vrstva spreju ma vypuklí tvar)

Vyhodnotenie:

Najlepšie výsledky merania má HLINIKOVA PASKA, signál je spoľahlivejší a da  sa s nim dobre pracovať.

Avšak na efektívne a rýchle spracovávanie signálov mikropočítačom prerušeniami zo 6 kolies je treba mať diskrétne signály teda „Jednotky a nuly“.

To je dosiahnuté Schmittovým integrovaným obvodom (Schmitt trigger).

Vďaka tomu dostaneme požadovaný signál:

TODO:

Výpočet precíznosti enkodéra na vzdialenosť

DPS so Schmitt triggerom

R1 = 220R

R2 = 4k7